Tolérances et ajustements

1 - Introduction

On considère l’assemblage entre un alésage et un arbre :

?



modélisable

par une

liaison pivot glissant

liaison encastrement

2 - Tolérances

Par suite de l’imprécision inévitable des procédés de fabrication, une pièce ne peut être réalisée rigoureusement à une dimension fixée à l’avance, mais pour qu’elle réponde à son but, il suffit qu’elle soit astreinte à rester comprise entre deux limites admissibles dont la différence constitue la tolérance.

3 - Principe d’assemblage entre un alésage et un arbre avec tolérances

On affecte à chacune des deux pièces une dimension nominale et l’on définit, par rapport à cette dernière, les dimensions limites (inférieure et supérieure) relatives à l’arbre et l’alésage.

Ecart Sup. :	ES = Dmaxi - Dnom

Alésage

Ecart Inf. :	EI = Dmini – Dnom

Ecart Sup. :	es = dmaxi - dnom

Arbre

Ecart Inf. :	ei = dmini – dnom

4 – Désignation des tolérances

Les ajustement sont donnés en micron  ( 1m = 0,001mm )

Un ajustement est désigné par sa dimension nominale,

suivie de deux symboles correspondant aux tolérances des deux pièces :

16 H8 / f7 :		Diamètre nominal de 16 mm

				Alésage tolérancé H8 c’est à dire 	16

				Arbre tolérancé f7 c’est à dire 		16

+0,027
0

-0,016
–0,034

Exercice n°1 : donnez les diamètres max et min de l’alésage et de l’arbre.

Alésage : 	Cote max = 16,027 mm
Cote min = 16 mm

Arbre : 	Cote max = 15,984 mm
Cote min = 15,966 mm

5- LES SYSTEMES D’AJUSTEMENT :

- Système de l’alésage normal :

Dans ce système l’alésage est tolérancé H (cela signifie que l’écart inférieur est nul).

L’ajustement désiré est réalisé en choisissant la tolérance de l’arbre.

Diamètre nominal

C’est le système à utiliser de préférence car les tolérances sont plus faciles à réaliser sur l’arbre.

- Système de l’arbre normal :

Dans ce système l’arbre est tolérancé h (cela signifie que l’écart supérieur est nul).

L’ajustement désiré est réalisé en choisissant la tolérance de l’alésage.

Diamètre

nominal

6- CHOIX DU TYPE D’AJUSTEMENT :

- Ajustement avec jeu :

Pour qu’il y ait jeu, la cote de l’alésage doit être supérieure à celle de l’arbre.

Les intervalles de tolérance (IT) ne se chevauchent pas.

IT de l’Alésage

IT de l’arbre

Cote nominale

Jeu max = Alésage max – Arbre min

Jeu min = Alésage min – Arbre max

- Ajustement avec serrage :

Pour qu’il y ait serrage, la cote de l’arbre doit être supérieure à celle de l’alésage.

Les intervalles de tolérance (IT) ne se chevauchent pas.

IT de l’Alésage

IT de l’arbre

Cote nominale

Serrage max = Arbre max – Alésage min

Serrage min = Arbre min – Alésage max

- Ajustement incertain :

L’ajustement obtenu sera soit avec jeu, soit avec serrage.

Les intervalles de tolérance (IT) se chevauchent.

IT de l’Alésage

IT de l’arbre

Cote nominale

Jeu max = Alésage max – Arbre min

Serrage max = Arbre max – Alésage min

Exercice  : soit l’assemblage réalisé ci dessous, définissez le type d’ajustement réalisé.

 20

H7 / g6

- Tolérances de l’alésage

- Diamètre de l’arbre :

- Ecart supérieur (ES) :

- Ecart inférieur (EI) :

- Intervalle de tolérance (IT) :

- Cote max :

- Cote min :

- Tolérances de l’arbre

- Diamètre de l’alésage :

- Ecart supérieur (ES) :

- Ecart inférieur (EI) :

- Intervalle de tolérance (IT) :

- Cote max :

- Cote min :

- Type d’ajustement

Dessiner les deux IT

IT de l’alésage

IT de l’arbre

0

0,02

-0,02

0,04

-0,04

Quel est le type d’ajustement ?

Calculez le jeu (ou le serrage) max et mini :

Jeu	maxi :

Jeu	mini :

Valeurs des ajustements sur ARBRE

Valeurs des ajustements dans l’ALESAGE