- Adhérence et frottement

- Historique :

Les lois du frottement ont été étudiées par le physicien Français COULOMB au cours du dix-huitième siècle.

Les lois obtenues donnent une bonne approximation. Elles sont appelées Lois de Coulomb.

- Définitions relatives au frottement :

Si deux surfaces en contact se déplacent ou glissent l’une par rapport a l’autre on dit qu’il y a frottement.

Lorsque ces deux surfaces tendent à glisser mais ne se déplace pas, on dit qu’il y a adhérence.

Si un corps en forme de parallélépipède est posé sur un plan rugueux 0, l’expérience montre que pour le mettre en mouvement de translation il faut exercer sur ce corps un effort F

Cet effort F nécessaire à la mis en mouvement provient du frottement qui existe entre les surfaces en contactes faisant apparaître la force Tqui tend a s’opposer au mouvement. Cette force est appelée Force de Frottement.

L’expérience montre que lorsque le corps 1 est prêt à se mettre en mouvement, il est soumis à un système de forces en équilibre F=T01P=N01

Cette expérience montre que le rapport FP=T01N01=tg ϕ=f  est constant et indépendant de P poids du corps.

Le résultat de ce rapport fest appelé coefficient de frottement.

- Diminuer le frottement :

Par intervention sur la qualité des surfaces (meilleur usinage) ; mise en place d’additifs (graisse, huile) ; remplacement d’élément au meilleur coefficient de frottement (pièce en bronze).

- Augmenter le frottement :

Par l’intermédiaire de formes (crampons sous les chaussures) ou de matériaux à fort coefficient de frottement (sol anti-dérapant).

- Les lois de Coulomb :

- Cône de frottement :

Le cône de frottement permet de donner une « image » du frottement. Le cône est de sommet A d’axe (A,y) normale en A aux deux surfaces de contactes et de demi angle ϕ appelé angle de frottement.

- Adhérence α<ϕ :

L’action de contact A01appliquée en A s’oppose au glissement du solide 1 par rapport au plan 0. L’action A01est intégralement contenue à l’intérieur du cône de frottement. Il y a adhérence.

- Equilibre strict α=ϕ :

L’action A01est située sur le cône de frottement. La position d’équilibre strict est la situation limite entre l’adhérence et le glissement.

- Glissement α=ϕ :

Le solide 1 est en mouvement par rapport à 0, vitesse est caractérisé par un vecteurVA,10. L’action  A01s’oppose au mouvement, elle est située sur le cône de frottement.  Le solide 1 glisse par rapport au plan 0.

- Impossible α>ϕ

L’action A01n’est jamais située hors du cône de frottement.

- éléments des lois de coulomb :

| ϕ varie ou dépend de : | ϕ indépendant de : |
| --- | --- |
| La nature des matériaux | La forme des surfaces |
| La rugosité des surfaces | L’étendu des surfaces |
| La lubrification des surfaces | La pression superficielle |
| Températures et varie avec elles | La vitesse de glissement |

- valeurs usuelles des coefficients de frottement :

| Matériaux en contact | fà sec | flubrifié |
| --- | --- | --- |
| Acier sur acier | 0,1 | 0,08 |
| Acier sur fonte | 0,2 | 0,05 |
| Acier sur bronze | 0,1 | 0,09 |
| Acier sur téflon | 0,04 | - |
| Garniture de friction sur fonte | 0,2 | - |
| Pneumatique sur route | 0,6 | 0,35 |

- applications des lois de coulomb sur un plan incliné :

- Adhérence α<ϕ

- Equilibre strict α=ϕ

- Glissement α≥ϕ